| Tên máy | IP address | Subnet mask | Gate way | DNS sever |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAPTOP-I10QBEAS | 26.135.155.154 | 255.0.0.0 | 26.0.0.1 | 210.245.31.220 |

|  | Chức năng |
| --- | --- |
| Getway | Là cổng kết nối giữa các mạng khác nhau, giúp máy tính gửi dữ liệu đến những mạng không thuộc mạng nội bộ. Default Gateway thường là địa chỉ của router trong mạng LAN |
| DNS sever | Có chức năng phân giải tên miền thành địa chỉ IP và có thể thực hiện phân giải ngược từ địa chỉ IP sang tên miền. Nhờ DNS, người dùng có thể truy cập website bằng tên miền thay vì phải nhớ địa chỉ IP |
| DHCP | Là giao thức cấp phát tự động địa chỉ IP và các thông số cấu hình mạng như Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server cho thiết bị. DHCP giúp giảm việc cấu hình thủ công và hạn chế trùng địa chỉ IP |

|  | Mô tả |
| --- | --- |
| Các loại địa chỉ IPv6 | - Unicast:Địa chỉ dùng để xác định một giao diện mạng. Gói tin được gửi đến một giao diện đích cụ thể. - Multicast:Địa chỉ dùng để gửi một gói tin đến một nhóm giao diện cùng tham gia nhóm multicast. - Anycast:Một địa chỉ được gán cho nhiều giao diện; gói tin được định tuyến đến một giao diện thuộc nhóm, thường là giao diện gần nhất theo định tuyến. |
| Các cách biểu diễn địa chỉ IPv6 | 1. Biểu diễn đầy đủ: viết đủ 8 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 chữ số hệ thập lục phân. Ví dụ:2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 2. Bỏ các số 0 ở đầu mỗi nhóm: được phép bỏ các số 0 đứng trước trong từng nhóm. Ví dụ:2001:DB8:0:0:0:0:0:1 3. Rút gọn các nhóm 0 liên tiếp bằng ::: có thể thay một chuỗi nhóm 0 liên tiếp bằng ::, nhưng chỉ dùng :: tối đa một lần trong một địa chỉ. Ví dụ:2001:DB8::1 Địa chỉ dãi IPv6 được sử dụng để làm ví dụ:2001:DB8::/32 |

| Tên thiết bị | Chức năng | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Router | Kết nối các mạng khác nhau và định tuyến gói tin dựa trên địa chỉ IP. Có thể cung cấp NAT, DHCP và các chức năng bảo mật tùy thiết bị | Kết nối mạng LAN với Internet; kết nối các mạng ở nhà, trường học, văn phòng hoặc giữa các chi nhánh |
| Switch | Kết nối các thiết bị trong mạng LAN và chuyển tiếp khung dữ liệu dựa trên địa chỉ MAC | Kết nối máy tính, máy in, máy chủ và các thiết bị mạng trong phòng máy, văn phòng hoặc trường học |

| Các máy chủ | Mô tả các nút trung gian |
| --- | --- |
| www.gmail.com | Hop 1: 2405:4803:503c:f6c0:fe57:3ff:fede Hop 2–4: Request timed out Hop 5: 2405:4802:f500::37d Hop 6: 2405:4800::102:1111:2a Hop 7: 2405:4800::101:102:1 Hop 8: 2404:6800:4016:80d::2005 |
| www.facebook.com | Hop 1: 2405:4803:503c:f6c0:fe57:3ff:fede Hop 2–4: Request timed out Hop 5: 2405:4802:f500::37d Hop 6: 2405:4800:f000:1::3d Hop 7: po421.usw02.bkk1.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:beef::8495] Hop 8: be2.msw1h.02.bkk1.tfbnw.net [2620:0:1c00:16:2::51] Hop 9: edge-star-mini6-shv-02-bkk1.facebook.com [2a03:2880:f389:1:face:b00c:0:25de] |
| www.ctu.edu.vn | Hop 1: 192.168.1.1 Hop 2: 100.123.3.50 Hop 3: 118.70.2.201 Hop 4: 118.70.2.205 Hop 5: 118.70.3.0.122 Hop 6: Request timed out Hop 7: 118.69.250.117 Hop 8: 123.29.16.241 Hop 9: 113.171.46.201 Hop 10: 113.171.44.74 Hop 11: 113.171.45.242 Hop 12: 113.171.44.70 Hop 13: 203.162.143.54 Hop 14–15: Request timed out |
| www.twitter.com | Hop 4: Request timed out Hop 5: 100.123.0.122 Hop 6: 183.80.132.225 Hop 7: 42.112.0.78 Hop 8: 42.112.0.79 Hop 9–10: Request timed out Hop 11: 113.22.182.12 Hop 12: 118.69.250.241 Hop 13: 162.158.160.216 Hop 14: 172.69.117.60 Hop 15: Request timed out |